Technická specifikace dodávky

v rámci veřejné zakázky

„Stereo DIC Systém pro snímání povrchové deformace“.

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Obecná charakteristika/vlastnosti: - Stereo DIC systém – minimální počet kamer 2 - uveďte počet kamer - Časový záznam mnoha posunutí na libovolně definovaných měrných délkách (umístění, délka, orientace – lineární a úhlové sondy) - uveďte maximální počet posunutí v jednom čase, minimum je 10 - Záznamy do formátu ASCII (s definovaným oddělovačem) nebo do souboru csv - uveďte podporované formáty záznamu - Vzorkovací perioda (od 1 do 0.01 sec) pro celkový čas záznamu do jedné hodiny (nebo větší) - uveďte rozsah vzorkovacích period - Minimální rozlišení senzoru 5 Mpx, minimální rychlost snímání 60 f/s, - uveďte parametry senzoru - Rozlišení měřeného posunutí pro deklarované podmínky (požadované je řádu 1 mikrometr nebo lepší) - uveďte dosažené rozlišení při snímání celého povrchu vzorku (rozměry a snímací vzdálenost je níže) - Ohnisko (zoom) objektivu kamer musí vyhovovat obecným požadavkům na pracovní vzdálenost, rozlišení měření a velikost, pracovní vzdálenost kamer od vzorku – 0.5m az 2.5m, záznam kompletní mapy povrchové deformace na vzorcích následujících rozměrů: válce (průměr 50 mm – 150 mm, výška 100 mm – 300 mm), nebo kvádry obdobných rozměrů - budou dodané kamery z této vzdálenosti schopny sejmout celý čelní povrch vzorku tak, aby byla plocha senzoru pokryta zcela alespoň v jednom směru? - Adaptivní držáky kamer (Pozn.: Stativ nebo držák s horizontální tyčí je již k dispozici na místě) - uveďte základní informaci o držácích (zejména způsob jejich uchycení) - Kompatibilní osvětlovací systém s regulací svitu - je v příslušenství takový systém (uveďte jeho parametry)? - Následné zpracování a analýza zaznamenaných dat o povrchové deformaci (barevná mapa, kontury, výpočty posunutí, definice dodatečných měrných délek, výpočet deformace) -umožňuje systém dodatečné zpracování zaznamenaných surových dat?; je možné zpracovat barevnou mapu a kontury povrchové deformace?; je možný výpočet posunutí a deformací z těchto dat?; je možné provádět dodatečné výpočty nad těmito daty, a které? - Časová synchronizace záznamů ze Stereo DIC systému a dat sbíraných Systémem pro mechaniku hornin fy MTS - explicitně uveďte a stručně popište technické řešení pro takovou synchronizaci - Přenos vstupních/výstupních kanálů prostřednictvím analogových napěťových vstupů/výstupů ±10V (až osm výstupních a osm vstupních kanálů) - uveďte počet podporovaných vstupních a počet podporovaných výstupních kanálů tohoto typu, obsahuje vaše řešení příslušný HW interface ±10V? - kalibrační sada - obsahuje systém sadu a software pro kalibraci kamer? - kabely pro propojení řídícího PC a kamer - obsahuje nabídka nezbytnou kabeláž, uveďte typ a délku použitých kabelů - veškerý dodaný řídící SW musí mít permanentní licenci (nikoliv např. jen roční pronájem) - má veškerý software permanentní licenci pro ÚGN?; - řídící PC s předinstalovaným SW a nezbytnými rozhraními, řídící PC musí být schopno ukládat surový záznam na instalovaný SSD disk dostatečné kapacity, výkon řídícího PC musí postačovat pro následnou analýzu obrazu, uveďte parametry řídícího PC, uveďte podrobně řídící SW instalovaný na PC - Technická dokumentace (manuály) pro všechny SW komponenty musí být dostupná alespoň v anglickém jazyce, uveďte dostupnou technickou dokumentaci, jednotlivě pro všechny moduly |  |
| SW - specifikace (funkční moduly): - základní DIC funkcionalita, umožňuje systém kalibraci a nastavení plochy pozorované oblasti, - definice měrných délek – ručně, texturou, pomocí značek na vzorku, je možné nastavit je manuálně, je možná detekce značek (markerů) nebo textury na vzorku, je možný simultánní časový záznam posunutí na definovaných měrných délkách?, je možné z těchto dat počítat další kanály - ukládání snímků a animací z měření – je možný průběžný záznam snímků a animací? - funkční moduly SW - je obsažena funkcionalita deformace ve 2D, 3D, stereography, fullfield, synchronizace-triggering, grafická vizualizace uveďte explicitně dostupnost jednotlivých funkcí)? - přenos dat o deformaci a geometrii mezi DIC systémem a softwarem CAD/FEM (simulace na naměřených datech) - uveďte, jakým způsobem je možné přenášet data a geometrie |  |
| Služby v rámci dodané cenové nabídky: - možnost ročního upgrade SW - je zde možnost ročního upgrade SW za úplatu? uveďte počet let ročního upgrade v rámci celkové cenové nabídky - školení v rámci nabídkové ceny – uveďte rozsah a počet hodin školení |  |